# ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Терминал видеоконференцсвязи 4K (сплит-исполнение) с функциями искусственного интеллекта

Спецификация исполнения B510 (тип NT90LT (B510) или эквивалент)

Поставляемое оборудование (далее — Оборудование) представляет собой мультиинтерфейсный терминал видеоконференцсвязи сплит-исполнения высокой чёткости с поддержкой технологии кодирования H.265 4K60, обеспечивающей сверхвысокую чёткость изображения при сверхнизкой полосе пропускания, и предназначено для применения в конференц-залах среднего и крупного размера. Все приведённые ниже требования являются обязательными; предлагаемое Оборудование должно соответствовать им в полном объёме — не менее указанных минимальных и не более указанных предельных значений. Числовые значения, версии встроенного программного обеспечения и перечни поддерживаемых протоколов и кодеков приведены как контрольные (константы) и изменению не подлежат.

## 1. Общие требования, конструкция и операционная система

- Оборудование должно иметь сплит-структуру (split structure) со встроенным аппаратным блоком обработки аудио и видео.

- Оборудование должно использовать двухсистемную конструкцию: отечественная встроенная операционная система Linux и операционная система Android версии не ниже 12, с поддержкой переключения между отечественной встроенной системой Linux и системой Android.

- Поддержка управления терминалом с помощью пульта дистанционного управления 2.4G, через web, посредством сенсорного управления (touch), мыши и клавиатуры; поддержка режима управления air mouse (пульт-аэромышь).

- Поддержка функции инфракрасной ретрансляции (infrared pass-through) при сопряжении с соответствующей камерой: инфракрасный пульт передаёт инфракрасные сигналы на терминал через камеру, обеспечивая дистанционное управление терминалом инфракрасным пультом.

- Поддержка функции видео-петли (video loopback) при отключении электропитания.

## 2. Протоколы, кодеки, разрешения и полоса пропускания

- Поддержка стандартных протоколов ITU-T H.323 и IETF SIP с обеспечением совместимости.

- Поддержка протоколов двойного потока H.239 и BFCP; основной и вспомогательный потоки — до 4K60; одновременно основной и вспомогательный экраны должны выводить сигнал с максимальным разрешением 4K60. (Для достижения разрешения 4K60 требуется плата с функциональностью искусственного интеллекта.)

- Полоса пропускания вызова — 64Kbps-8Mbps; поддержка разрешений CIF, 4CIF, 720P, 1080P и 4K.

- Поддержка входного видеосигнала высокой чёткости 1280×720@60fps/50fps/30fps/25fps, 1920×1080@60fps/50fps/30fps/25fps и 3840×2160@60fps/50fps/30fps.

- Поддержка выходного видеосигнала высокой чёткости 1024×768@60fps, 1280×720@60fps, 1920×1080@60fps/30fps и 3840×2160@60fps/30fps.

- Поддержка протоколов видеокодирования H.261, H.263, H.263+, H.264, H.264 HP и H.265 (для работы протокола H.265 требуется плата с функциональностью искусственного интеллекта); поддержка протоколов аудиокодирования G.711, G.722, G.722.1, G.722.1C и OPUS; качество звука — до 48kHz.

## 3. Интерфейсы ввода-вывода и порты

- Сетевые порты — не менее 2× RJ45 (10/100/1000M LAN); наличие встроенного модуля Wi-Fi; наличие слота 5G SIM с возможностью расширения.

- Порты USB — не менее двух портов USB 3.0 и не менее одного порта Type-C, обеспечивающих подключение устройств расширения и выполнение онлайн-обновлений.

- Последовательный порт — не менее 1× RS-232/RS-485.

- Аудиовходы — не менее 9 (в том числе не менее 5 HDMI, 2 RCA, 1 XLR, 1 RJ45).

- Аудиовыходы — не менее 7 (в том числе не менее 3 HDMI, 4 RCA).

- Видеовходы высокой чёткости — не менее 7 (в том числе не менее 5 HDMI, 1 SDI, 1 DVI).

- Видеовыходы высокой чёткости — не менее 6 (в том числе не менее 5 HDMI, 1 DVI), с поддержкой 4K 60fps.

## 4. Режимы отображения, потоки и раскладки экранов

- Поддержка форматов (соотношений сторон) отображения 4:3 и 16:9.

- Поддержка произвольного открытия и закрытия удалённых видео, а также перетаскивания (drag-and-drop) окна видео в раскладке экрана.

- Наличие функции настройки просматриваемого контента: пользователь может активно выбирать просмотр нескольких экранов разного разрешения либо любого одного экрана конференции.

- Поддержка полноэкранного или составного (composite) отображения вспомогательных потоков во время конференции; поддержка объединения трёх основных потоков в один поток с передачей его на удалённую сторону с выбираемой раскладкой экрана.

- Интерфейс вспомогательного потока должен поддерживать функцию plug-and-play с автоматической отправкой контента при подключении вспомогательного потока; поддержка отправки или завершения вспомогательного потока одним нажатием и переключения раскладки экрана с пульта дистанционного управления.

- Поддержка применений с одноэкранным двойным отображением, двухэкранным двойным отображением и трёхэкранным тройным отображением, с реализацией многоэкранных раскладок и поддержкой распространённых типов раскладок, в том числе «картинка-в-картинке» (picture-in-picture).

- Поддержка управления PTZ удалёнными конференц-залами.

- Поддержка переключения источников основного и вспомогательного видеосигнала, а также переключения аудиовхода и аудиовыхода во время конференции.

- Поддержка видео-опроса (polling): выбор окна опроса, интервала опроса и участников; поддержка голосовой активации (voice activation) с заданием окна голосовой активации, автоматически переключающегося на зал с наиболее громким выступающим.

- Поддержка функции беспроводной трансляции (wireless streaming): для беспроводного совместного показа компьютеру достаточно установить одно программное обеспечение и подключиться к терминалу по сети, без применения внешних аппаратных устройств.

- Поддержка подключения к конференции без регистрации: для входа достаточно ввести номер конференции; возможность подключения в интерактивном режиме или в режиме прямой трансляции.

## 5. Управление, web-интерфейс и права доступа

- Терминал должен использовать архитектуру управления B/S с возможностью удалённого управления через вход по web-браузеру; поддержка переключения между китайским и английским языками; web-страница терминала должна поддерживать воспроизведение экрана и звука конференции в реальном времени.

- Интерфейс терминала должен позволять включать/отключать web-интерфейс и изменять web-пароль; наличие функции «белого списка» (whitelist): вход в фоновую часть терминала и просмотр web-страницы разрешён только устройствам с IP-адресами из белого списка, прочим IP-адресам в доступе отказывается.

- Поддержка вызова терминала сторонними системами по API для управления камерой, установки баннеров, переключения раскладок экрана и управления правами выступления каждого конференц-зала.

- Наличие функции локального имени (local name): возможность включения/отключения локального имени, а также настройки размера шрифта, цвета шрифта, цвета фона и позиции отображения имени.

- Наличие функции баннера: добавление баннера на видеоэкран с настройкой включения баннера, типа шрифта, размера, цвета шрифта, цвета фона, координат баннера и содержимого баннера.

## 6. Запись, конференция данных, доска и аннотирование

- Наличие интерфейса USB с поддержкой подключения USB-накопителей; поддержка записи конференций с прямой записью видео и аудио; поддержка обновления программ и захвата пакетов данных через USB-накопитель.

- Наличие встроенных функций конференции данных: электронная (интерактивная) доска, электронное голосование и обмен файлами для обеспечения сценариев дистанционного обучения, преподавания и иных.

- Наличие функции аннотирования вспомогательного потока в реальном времени при его передаче и приёме: возможность задания трёх различных толщин пера, пяти цветов пера и графических элементов аннотаций (круг, квадрат, стрелка, линия); при отправке вспомогательного потока — возможность предоставления прав совместного аннотирования участникам конференции.

- Наличие функции web-интерактивной электронной доски с управлением с терминала через web: поддержка трёх различных толщин пера, десяти цветов пера и графических элементов (круг, квадрат, стрелка, линия); поддержка сплошного цветного или графического фона; синхронное отображение содержимого доски на выходном экране терминала; возможность передачи доски прочим участвующим терминалам для просмотра одинакового содержимого; поддержка постраничного режима — не менее 5 страниц.

## 7. Функции искусственного интеллекта

- Наличие функции преобразования речи в текст в реальном времени на базе искусственного интеллекта без необходимости в дополнительной интегрированной системе распознавания речи: терминал должен транскрибировать звук конференции в субтитры в реальном времени с выводом на экран; поддержка одновременного отображения субтитров конференции в реальном времени и переведённых субтитров либо их раздельного отображения; поддержка транскрипции на китайском и английском языках; возможность настройки цвета фона, цвета шрифта и размера шрифта субтитров.

- Наличие функции синхронного перевода на базе искусственного интеллекта без необходимости в дополнительном оборудовании: терминал должен переводить и воспроизводить звук, передаваемый с удалённой стороны; поддержка китайско-английского перевода с выбираемой скоростью и тоном воспроизведения.

- Поддержка расширенной компенсации движения (extended motion compensation) для повышения качества принимаемого в конференции видео с низкой частотой кадров и улучшения плавности видео (требуется программное обеспечение улучшения видео).

- Поддержка расширенного улучшения изображения (extended image enhancement) для повышения разрешения принимаемого в конференции видео низкого разрешения с улучшением чёткости изображения при экономии полосы пропускания (требуется программное обеспечение улучшения видео).

- В системе Android магазин приложений должен обеспечивать загрузку распространённого программного обеспечения видеоконференцсвязи, в том числе Tencent Meeting Rooms, DingTalk, ZOOM и Microsoft Teams.

- В системе Android должна поддерживаться возможность просмотра на устройстве электронных таблиц, документов и иных данных.

- В системе Android должна поддерживаться настройка автоматического запуска программного обеспечения при загрузке, обеспечивающая автоматическое открытие заданного программного обеспечения после включения.

## 8. Обработка звука и сетевая адаптивность

- Поддержка механизма восстановления при потере IP-сетевых пакетов: при потере 30% сетевых пакетов звук остаётся чётким и непрерывным, изображение — чётким и без пикселизации; при потере 80% сетевых пакетов звук остаётся чётким и плавным и может быть точно воспринят.

- Оборудование должно обладать высокой сетевой адаптивностью с автоматической регулировкой разрешения в зависимости от потери сетевых пакетов для обеспечения плавности конференции.

- Поддержка интеллектуальной обработки 3A, включая автоматическое эхоподавление, шумоподавление, автоматическую регулировку усиления, синхронизацию губ (lip-sync) и иные функции обработки звука.

- Поддержка функций отключения звука (mute) конференц-зала; громкость звукового вывода конференц-зала должна регулироваться.

- Поддержка приоритета голоса (voice priority) и режима политики QoS.

- Наличие функции аварийной сигнализации о потере пакетов: при получении факта потери пакетов должно появляться всплывающее окно-уведомление.

## 9. Мониторинг, диагностика и безопасность

- Поддержка протоколов IPv4 и IPv6, поддержка прохождения NAT и способность обхода маршрутизаторов и межсетевых экранов для обеспечения безопасности системы.

- Шифрование: под протоколом H.323 — поддержка шифрования сигнализации H.235; под протоколом SIP — поддержка шифрования TLS и SRTP; медиапоток — поддержка алгоритмов AES128/256, а также национальных криптографических алгоритмов SM3 и SM4 для обеспечения безопасности конференции.

- Оборудование должно обладать развитыми средствами управления и обслуживаемости: поддержка локальной диагностики аудио- и видеопетли; локальное тестирование аудио и видео одним нажатием; поддержка тестирования сети ping в пользовательском интерфейсе; поддержка запроса журнала вызовов.

- Поддержка просмотра медиаинформации по аудио, основному видеопотоку и вспомогательному видеопотоку, включая протокол, формат, битрейт, переданные и принятые данные, переданные и принятые пакеты, коэффициент потери пакетов, количество потерянных пакетов, задержку, адреса отправки и приёма, а также факт шифрования.

- Поддержка управления переключателем вентилятора устройства с возможностью конфигурирования включения/отключения вентилятора устройства.

## 10. Условия эксплуатации, физические параметры и питание

- Способ отображения нагрева (охлаждение) — встроенный вентилятор охлаждения (built-in cooling fan).

- Рабочая температура — 0℃～35℃ (в рабочем состоянии); температура хранения — -40℃～55℃ (в нерабочем состоянии).

- Относительная влажность — 10%～80% (в рабочем состоянии) и 0%～95% (в нерабочем состоянии), без образования конденсата.

- Габаритные размеры (Ш×Г×В) — не более 440 мм × 241,5 мм × 47 мм (с учётом ножек).

- Масса — не более 4 кг.

- Электропитание — DC12V/5A.

Примечание.

Предлагаемое Оборудование должно соответствовать всем перечисленным требованиям одновременно и в полном объёме. Несоответствие хотя бы одному из обязательных требований является основанием для признания технического предложения не соответствующим требованиям тендерной документации.